Уличное светодиодное освещение на солнечных панелях

Точка обновления технологий (относительно старого интегрированного солнечного уличного освещения Сид)

1. Угол панели солнечных батарей могут быть регулируемы

Регулировка от вертикального до горизонтального направления, обеспечит солнечным панелям  максимальное производство энергетической эффективности.

2. Тепловое излучение значительно улучшилось. Панели солнечных батарей, батареи и света тела не связаны напрямую, не проводят тепло друг с другом, имеет хороше тепловое излучение, обеспечивает полноценный продукт к  длительному сроку службы.

Режимы Работы:

DEMO: неважно днем или ночью, свет <на> раззадоривает людей рядом, света <отта> после того как люди уехали. Только для тестового использования.

OFF: свет, неважно днем или ночью

L: в ночное время , светоотдача  (яркость) 100% на первый 1 час,  80% в течении следующих 2 часов, и 20% на оставшееся время  до рассвета.  Освещение в течении 1,5 дня. (заряд аккамулятора)

Т: - в ночное время , светоотдача (яркость) 100% в первые 2 часа, 60% в течение следующих 2 часов, затем свет выключается. Освещение в течении  3-ох  дней (заряд аккумулятора)

U: - в ночное время,светоотдача (яркость) 100% в первые 2 часа, 60% в течение 2 часов, затем поворот на датчик движения, сигнала 60% когда люди рядом (в радиусе датчика),  20% после того как люди уехали (ушли). Освещение в течение 2 дней (заряд аккумулятора)

M: - в ночное время, светоотдача (яркость) 100% когда люди рядом (в радиусе датчика) , 30% после того как люди ушли (уехали) освещения в течение 2,5 дней (заряд аккумулятора)

Примичание: по умолчанию находится в режиме U, вы можете сами выбрать  оптимальный режим в соответствии с  разным состоянием солнца

Продукция

Модель №.: НЛ/СГ-320

Лампа  мощности     20Вт

Солнечные панели    50ВТ/18В

Литиевая батарея     170WH/12.8 В

Кол-во  СИД                 40шт

Световой поток          2400-2700lm

Время зарядки（полный солнечного света）5.5 часов

Светодиодный  чип Тайвань

Цветовая  температура3000-6500К

CRI≥70Ra

Свет  напряжение  5В

Время освещения 2-3дня

Рабочая  температура  -20℃~+60℃

Срок службы  ≥50000 часов

Материал  Высокое  качество алюминиевого сплава

Верхний  диаметр полюс 70мм

Высота установки  5-10 метров

Интервал  установки  10-30 метров

Размер упаковки

Размер светильника:725*355*280 мм

Модель №.: НЛ/СГ-330

Мощность  лампы  30Вт

Солнечные  панели  65ВТ/18В

Литивая  батарея  212WH/12.8 В

Кол-во  СИД 50шт

Световой  поток  3200-3600 lm в

Время зарядки（полный солнечного света）5.5 часов

Светодиодный  чип Тайвань

Цветовая  температура  3000-6500К

CRI ≥70Ra

Свет напряжение  5В

Время  освещения  2-3 дня

Рабочая  температура - 20℃~ + 60℃

Срок службы ≥50000 часов

Материал  Высокое  качество алюминиевого сплава

Верхний  диаметр полюс 70мм

Высота установки  установки  5-10 метров

Интервал  установки   10-30 метров

Размер  светильника: 725*355*280 мм

Размер  панели: 725*660*62мм

Модель №.: НЛ/СГ-340

Мощность  лампы  40Вт

Солнечные  панели  80ВТ/18В

Литевая  батарея  340WH/12.8 В

Кол-во  СИД 60шт

Световой  поток 4800- 5400lm

Время  зарядки（полный солнечного света） 7 часов

Светодиодный  чип Тайвань

Цветовая  температура  3000-6500К

CRI ≥70Ra

Свет  напряжение 5В

Время  освещения 2-3 дня

Рабочая  температура - 20℃~ + 60℃

Срок службы ≥50000 часов

Материал  Высокое  качество алюминиевого сплава

Верхний  диаметр полюс 70мм

Высота  установки  5-10 метров

Интервал  установки  10-30 метров

Размер  светильника: 725*355*280 мм

Размер панели: 834*730*62мм

Модель №: НЛ/СГ-350

Мощность  лампы 50Вт

Солнечные  панели 100ВТ/18В

Литевая  батарея  424WH/12.8 В

Кол-во  СИД 60шт

Световой  поток  6400-7200lm

Время  зарядки（полный солнечного света） 7 ч

Светодиодный  чип Тайвань

Цветовая  температура  3000-6500К

CRI  ≥70Ra

Свет напряжение 5В

Время  освещения 2-3 дня

Рабочая  температура - 20℃~ + 60℃

Срок службы ≥50000 часов

Материал  Высокое  качество алюминиевого сплава

Верхний  диаметр полюс 70мм

Высота  установки  5-10 метров

Интервал  установки 10-30 метров

Размер  светильника: 725*355*280 мм

Разиер  панели: 1005*755*65мм

| Модель № NL/SGS-306 |  | Модель № NL/SG-320 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность 6W | Цена - 140 $ | Мощность 20 W | Цена - 460 $ |
| Модель № NL/SGS-312 |  | Модель № NL/SG-330 |  |
| Мощность 12 W | Цена – 197 $ | Мощность 30 W | Цена - 527 $ |
| Модель № NL/SGS-318 |  | Модель № NL/SG-340 |  |
| Мощность 18 W | Цена – 258 $ | Мощность 40 W | Ценв - 642 $ |
|  |  | Модель № NL/SG-350 |  |
|  |  | Мощность 50 W | Цена - 778 $ |