Товариство з обмеженою відповідальністю

„ЦентрЕлектроМережБудПроект”

08138,с. Софіївська Борщагівка,  вул. Київська 24 Києво-Святошинського району, Київської обл

п/р 26009051515977,МФО 354347 КБ «Приватбанк”

Код ЄДРПОУ 34863974 ІПН: 348639723014.

centrelektro.ko@gmail.com

Вих. № __ від ____________________.

Компанія ТОВ «Гринтон» є замовником будівництва сонячної електростанції потужністю 3,6 МВт. Адреса будівництва та місце розташування об’єкта знаходяться в межах м. Переяслава-Хмельницького по вул. Промислова, 1, Київської області та розбита на дві черги будівництва:

І черга:

Площа земельної ділянки – 2,5445 га;

Кадастровий номер ділянки - 3211000000:01:078:0040.

ІІ черга:

Площа земельної ділянки – 3,4555 га;

Кадастровий номер ділянки - 3211000000:01:078:0041.

Загальна площа земельних ділянок складає 6 га.

Цільове призначення земельних ділянок згідно витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку – 14.01, для розташування, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій.

Передбачено розміщення наступних об‘єктів:

1.	Сонячні модулі.

2.	Об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема, інвертори, розподільчий пункт, тощо.

3.	Під’їзні та внутрішньо майданчикові дороги.

4.	Підземні електричні мережі (кабелі).

Передбачається розміщення об’єктів СЕС з урахуванням наступних умов:

•	дотримання охоронних та захисних зон існуючих інженерних комунікацій, що розташовані на прилеглих територіях;

•	максимальне використання існуючої транспортної інфраструктури в процесі будівництва та експлуатації СЕС;

•	мінімальний вплив на об’єкти сільського господарства.

Під’їзні дороги

Під’їзд до території сонячної електростанції здійснюється з використанням існуючої вулично-дорожньої мережі. Для встановлення та експлуатації сонячних модулів передбачається влаштування внутрішньо майданчикових доріг шириною 3,50-4,00 м.

Підземні електричні мережі (кабелі)

Збір потужності від кожного інвертора передбачається кабельними лініями підземного закладання напругою 0,8 кВ. Проектована глибина прокладання кабелів на території сонячної електростанції – 0,7м. Разом із силовими кабелями напругою 0,8 кВ передбачається прокладання кабелів зв’язку, управління та заземлення. Для подальшої передачі електроенергію встановлюються підвищуючі трансформаторні підстанції 0,8/10 кВ.

Будівництво житла, об'єктів соцкультпобуту та медичного обслуговування, розвиток транспортних зв'язків в межах сонячної електростанції не передбачається.

Плануєма  щільність забудови території – 80 % від загальної площі. Максимальна висота будівель – орієнтовно 5 м.

З повагою,

Директор                                                                                                   Швидкий В.В.

## Додаток 1

## Техніко-економічні показники проекту

Найменування споруди: «Будівництво сонячної електростанції «ТОВ «Гринтон» та електричних мереж для приєднання СЕС до електричних мереж».

Характер будівництва- нове будівництво;

Склад споруди:

- Сонячна електростанція.

Загальна потужність об’єкта:   - 3,6 МВт

| Черги будівництва | Показники | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Сонячна електрична станція Сонячні фотомодулі Інвертор Трансформаторна підстанція 0,8/10 кВ Площа загальна Площа будівель Потужність І-ої черги будівництва |  | шт. шт. шт. га м2 МВт | 4560 15 1 2,5445 36 1,5 |
| ІІ | Сонячна електрична станція Сонячні фотомодулі Інвертор Трансформаторна підстанція 0,8/10 кВ Площа загальна Площа будівель Потужність І-ої черги будівництва |  | шт. шт. шт. га м2 МВт | 6300 21 1 3,4555 72 2,1 |

З повагою,

Директор                                                                                                 Швидкий В.В.