Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Послуги з обслуговування системи відеоспостереження, що встановлена на території Переяславської міської територіальної громади

код ДК 021:2015 - 50340000-0 Послуги з ремонту і технічного обслуговування аудіовізуального та оптичного обладнання

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2026-02-03-009966-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 146 500,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

1. Характеристика об’єкта: камери відеоспостереження та відеореєстратори, встановлені на території Переяславської міської територіальної громади Бориспільського району Київської області та перебувають на балансі Замовника у кількості 49 штук.

2. Перелік послуг по обслуговуванню системи відеоспостереження:

| № з/п | Найменування послуги | Періодичність надання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Поточний ремонт |  |  |
| 1 | Заміна блоку живлення БП PS-12 | За потреби |
| 2 | Заміна блоку живлення БП PS-5 | За потреби |
| 3 | Заміна інжектора POE 48B 1A | За потреби |
| 4 | Заміна комутатора | За потреби |
| 6 | Заміна оптичного термінала | За потреби |
| 7 | Заміна медіаконвертора | За потреби |
| 8 | Заміна патчкорда оптичного | За потреби |
| 9 | Заміна патчкорда UTP-CAT5e | За потреби |
| Технічне обслуговування |  |  |
| 10 | Технічне обслуговування зовнішньої камери відеоспостереження |  |
| 10.1 | Віддалений моніторинг всіх камер і іншого мережевого обладнання для виявлення несправності в роботі обладнання і програмного забезпечення. | цілодобово |
| 10.2 | Огляд камери відеоспостереження, перевірка на наявність механічних пошкоджень і корозії корпусу та кронштейну. | 1 раз на місяць |
| 10.3 | Перевірка надійності кріплення камери та кронштейна до конструкції. | 1 раз на місяць |
| 10.4 | Очищення зовнішніх поверхонь камери від бруду, пилу. | 1 раз на місяць |
| 10.5 | Очищення об’єктива і модуля ІК підсвітки. | 1 раз на місяць |
| 10.6 | Перевірка герметичності та надійності комутаційних боксів, заміна роз’ємів, що вийшли з ладу або окислилися. Нанесення нового шару герметика або заміна несправних комутаційних боксів. | 1 раз на місяць |
| 10.7 | Коригування положення камери на місці встановлення. | 1 раз на місяць |
| 10.8 | Перевірка відеосигналу (приладовим методом), регулювання параметрів зображення. | 1 раз на місяць |
| 11 | Відновлення роботи камери відеоспостереження | За потреби |
| 12 | Встановлення однієї тимчасової камери відеоспостереження | За потреби |
| 13 | Демонтаж однієї тимчасової камери відеоспостереження | За потреби |
| 14 | Технічне обслуговування сервера (відеореєстратора) системи відеоспостереження | 1 раз на місяць |
| 15.1 | Огляд, очищення внутрішніх поверхонь і плат (пристроїв) блоків, перевірка внутрішніх з’єднань джгутів (роз’ємів) пристроїв блоків. (розбірка, очищення електронних компонентів від пилу, заміна термопасти і т.д.) |  |
| 15.2 | Оцінка шумів роботи блоків (рівень, сторонні шум). |  |
| 15.3 | Перевірка температурного режиму блоків (за непрямими ознаками). |  |
| 16 | Надання доступу новим користувачам. | За потреби |
| 17 | Встановлення та налаштування програмного забезпечення для віддаленого моніторингу | За потреби |
| 18 | Технічне обслуговування електричних мереж | 4 рази на рік |
| 18.1 | Контроль справності запобіжників, номінальних значень напруги в електричних мережах основного і резервного джерел живлення. |  |
| 18.2 | Контроль та перевірка автоматичного включення резервного живлення при зникненні основного. |  |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 146 500,00 грн.

Очікувана вартість предмету закупівлі визначена відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2026 рік, згідно рішення Переяславської міської ради від 18.12.2025 № 01-114-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік».

Розрахунок очікуваної вартості здійснювався методом порівняння ринкових цін з урахуванням технологічних особливостей виробничого процесу, а саме: проведено моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо), в тому числі з урахуванням вартості таких послуг серед виконавців на території Переяславської міської територіальної громади.