Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Мастильні оливи та мастильні матеріали

Код ДК 021:2015: 09210000-4 - Мастильні засоби

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2026-03-25-002031-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 250 483,74 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

| № п/п | Найменування товару, вид/сорт/марка | Од. вим. | Кіль-кість | Технічні характеристики предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Олива моторна М-10ДМ | шт | 3 | Клас - SAE 30 API – CD Тип – мінеральна Тара - металева бочка 205 л |
|  | Олива моторна М-10Г2К | шт | 3 | Клас - SAE 30 API – CС Тип – мінеральна Тара - металева бочка 205 л |
|  | Олива моторна М-8В | шт | 1 | Клас - SAE 20 API SD/CB Тара - металева бочка 205 л |
|  | Олива індустріальна І-20А | шт | 1 | Клас - ISO 32 Тип – мінеральна Тара - металева бочка 205 л |
|  | Олива індустріальна І-40А | шт | 1 | Клас - ISO 68 Тип – мінеральна Тара - металева бочка 205 л |
|  | Олива моторна 2Т Motor Oil Red | шт | 240 | Клас - JASO FB, FC, FD API TC TISI ISO EGD Тип – напівсинтетичне Колір – червоний Тара - каністра з дозатором 0,5 л |
|  | Олива моторна 4Т SAE 10W-30 | шт | 67 | Клас - SAE 10W-30 API – SL/CF ACEA – A3/B4 Тип – синтетична. Відповідність специфікаціям: MTD, Honda. Використовується в невеликому садовому обладнанні. Тара - пластикова пляшка з висувним дозатором лійкою 0,6 л |
|  | Мастило Літол-24 | шт | 3 | Клас - DIN 51825 K3K-40 ISO 6743-9 ISO-L-XDCEA 3 NLGI 3 Тип – багатоцільове літієве мастило. Призначене для змащування вузлів тертя транспортних засобів, промислового обладнання та суднових механізмів, що працюють при температурі від -40°С до +120°С Тара - металеве відро 17 кг |
|  | Олива гідравлічна HLP 46 | шт | 9 | Клас - ISO VG 46 DIN HLP(51524/2) ISO L-HM Тип – мінеральна Тара - каністра 20 л |
|  | Олива моторна DIESEL CLASSIC CE/SF 10W-40 | шт | 2 | Клас – SAE 10W-40 API: CE/CD/SF Тип – напівсинтетична Тара - металева бочка 60 л |
|  | Мастило графітне | шт | 3 | Клас - DIN 51825 OGF2G-20 ISO 6743-9 ISO-L-XBAEA 2 NLGI 2 Тип – багатоцільове кальцієве мастило. Призначене для змащування вузлів тертя ковзання важконавантажених тихохідних механізмів, ресор, підвісок тракторів та машин, домкратів, відкритих зубчастих передач та ін., що працюють при температурі від -20°С до +60°С. Тара - металеве відро 17 кг |
|  | Олива Нігрол | шт | 8 | Клас - API GL-1 SAE 140 Тип – мінеральна Тара - каністра 10 л |
|  | Олива трансмісійна ТАД-17і | шт | 6 | Клас - API GL-5 SAE 85W-90 Тип – мінеральна Тара - каністра 10 л |

| Вимоги до якості: | Товар повинен відповідати вимогам державних стандартів України (далі - ДСТУ), у разі відсутності ДСТУ, товар повинен відповідати вимогам ГОСТ, ТУ або ISO, які діють на території України. |
| --- | --- |
| Гарантійний строк (термін) на товар: | Дата виготовлення товару – не раніше 2025 року |
| Строк та місце поставки: | до 30 квітня 2026 року (протягом 1 робочого дня з дня подання заявки Замовником) 08402, Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1 |
| Вимоги до тари та упаковки: | Тара, пакування повинні забезпечити збереження якості Товару під час транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт; тара, в якій постачається товар, повинна бути опломбована заводською пломбою. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна. |
| Перелік супровідних документів, що надаються під час поставки товару: | Документ про якість товару (або сертифікат, або паспорт, або інший подібний документ), оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Відповідно до рішення Переяславської міської ради від 18.12.2025 № 01-114-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік» (розрахунок поточних витрат по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2026 рік), загальна сума бюджетних призначень на придбання мастил та мастильних матеріалів у 2026 році складає 250483,74 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до  порядку пункту 1 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було використано один із методів розрахунку, а саме: проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).