Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт)

перехрестя вулиць Покровська, Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського

в м. Переяславі Київської області

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 45233142-6 Ремонт доріг)

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2026-03-18-011039-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 3 305 705 000,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на Поточний ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Покровська . Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського в м Переяславі |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ділянка №1 (заїзд до будинку № 38 по вул. Богдана Хмельницького зі сторони вулиці Михайла Грушевського |  |  |  |
| 1 | Розбирання бортових каменів | м | 9 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 14,4 |  |
| 3 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 72 |  |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 3,6 |  |
| 5 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей мм оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (матеріал замовника) | м2 | 72 |  |
| 6 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 15 см (матеріал замовника) | м2 | 72 |  |
| 7 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 9 |  |
| 8 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 2 |  |
| 9 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 72 |  |
|  | Роздiл 2. Ділянка №2(окрема смуга на проїзній частині дороги по вулиці Богдана Хмельницького в межах житлових будинків №34-№38) |  |  |  |
| 10 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 1,26 |  |
| 11 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 3,36 |  |
| 12 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 16,8 |  |
| 13 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 0,84 |  |
| 14 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (матеріал замовника) | м2 | 16,8 |  |

| 15 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 15 см ( матеріал замовника) | м2 | 16,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 56 |  |
| 17 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм ( матеріал замовника) | м3 | 1,02 |  |
| 18 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | м2 | 42 |  |
| 19 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см | м2 | 42 |  |
|  | Роздiл 3. Ділянка №3(окрема смуга на проїзній частині дороги по вул. Богдана Хмельницького в межах перехрестя вулиці Покровська, Богдана Хмельницького. Михайла Грушевського та мосту через річку Альта) |  |  |  |
| 20 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 141 |  |
| 21 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм ( матеріал замовника) | м3 | 5,64 |  |
| 22 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 141 |  |
|  | Роздiл 4. Ділянка №4(перехрестя вулиць Покровська Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського |  |  |  |
| 23 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 1852 |  |
| 24 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 28,48 |  |
| 25 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 142,4 |  |
| 26 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 7,12 |  |
| 27 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (матеріал замовника) | м2 | 142,4 |  |
| 28 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 15 см (матеріал замовника) | м2 | 142,4 |  |
| 29 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] ( матеріал замовника) | м3 | 92,6 |  |
| 30 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 7 |  |
| 31 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка та зливоприймальноі решітки, поверхня без твердого покриття | колодязь | 6 |  |
| 32 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 2 |  |
| 33 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 2315 |  |
|  | Роздiл 5. Ділянка №5(кільце на перехресті вулиць Покровська, Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського) |  |  |  |
| 34 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 78,5 |  |
| 35 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 23,55 |  |
| 36 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 2,512 |  |
| 37 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг | т | 0,345218 |  |
| 38 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 7,536 |  |
| 39 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (32 ЛЕЖАЧИ) | м | 54 |  |
| 40 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм (матеріал замовника) | м3 | 1,4704 |  |
| 41 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву | м3 | 1,838 |  |
| 42 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 36,76 |  |
| 43 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м різу | 4,2 |  |
|  | Роздiл 6. ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |
| 44 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 125,54 |  |
| 45 | Перевезення сміття до 4 км | т | 125,54 |  |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 3 305 705,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1517691 КЕКВ 2610 на 2026 рік, затверджених рішенням Переяславської міської ради від 18.12.2025 № 01-114-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік», розпорядження міського голови від 18.03.2026 № 68/07-04/11-26 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 09.03.2026 № 65/07-04/11-26 «Про затвердження переліку робіт та об’єктів по експлуатаційному утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік» з урахуванням помісячного Плану асигнувань використання коштів спеціального фонду бюджету на 2026 рік, згідно яких із цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку Переяславської міської територіальної громади розподілено кошти на експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт) перехрестя вулиць Покровська, Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського в м. Переяславі Київської області у сумі 3 305 705,00 грн.