Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт)

вул. Покровська в м. Переяславі Київської області

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 45233142-6 Ремонт доріг)

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2026-04-30-008560-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 4 526 525,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм, за глибини фрезерування 5 см /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | м2 | 3029,66 |  |
| 2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів окремими місцями шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 429,59 |  |
| 3 | Перевезення сміття до 4 км | т | 311,3325 |  |
| 4 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 5 |  |
| 5 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 2,421475 |  |
| 6 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 265 |  |
| 7 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | м2 | 164,59 |  |
| 8 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм | м3 | 18,295 |  |
| 9 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 3029,66 |  |

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Розмір бюджетного призначення на закупівлю послуг становить 4 526 525,00 грн. з ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі визначалась відповідно до бюджетних призначень по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2026 рік, затверджених рішенням Переяславської міської ради від 18.12.2025 № 01-114-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік», розпорядження міського голови від 30.04.2026 № 106/07-04/11-26 «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 18.03.2026 № 68/07-04/11-26 «Про затвердження переліку робіт та об’єктів по експлуатаційному утриманню вулично-шляхової мережі Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік», згідно якого із загального фонду бюджету Переяславської міської територіальної громади розподілено кошти на експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт) вул. Покровська в м. Переяславі Київської області у сумі 4 526 525,00 грн.