Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі при проведенні процедури закупівлі за предметом:

Світильники зовнішнього освітлення

Код ДК 021:2015:31520000-7 – Світильники та освітлювальна арматура

Ідентифікатор закупівлі в електронній системі: UA-2026-08-05-001162-a

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість: 700 000,00 грн. з ПДВ

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р № 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів» (зі змінами).

Замовник: Комунальне підприємство Переяславське виробниче управління комунального господарства Переяславської міської ради, код ЄДРПОУ – 05473594

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

| Світильник світлодіодний 50 Вт – 500 шт. |  |
| --- | --- |
| Технічні характеристики | Параметри |
| Категорія | світлодіодний світильник вуличного освітлення |
| Потужність, Вт | від 50 до 52,50 |
| Діапазон робочої напруги, В | не гірше діапазону 180-260 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Коефіцієнт потужності | не менше 0,95 |
| Світловий потік, Лм | не менше 6000 |
| Світлова віддача, Лм/Вт | не менше 120 |
| Кольорова температура, К | 5000 (діапазон 4750-5350К) |
| Спектр світла | денне світло |
| Індекс кольоропередачі | не менше 70 |
| Оптична частина | SMD (Surface Mount Device) |
| Кут розсіювання | не менше 130° x 90° |
| Ступінь захисту світильника, ІР | не менше 66 |
| Ступінь ударостійкості світлового приладу | не менше IK08 |
| Діапазон робочої температури, оС | не гірше діапазону від –30 до +50 |
| Матеріали | алюмінієвий сплав + полікарбонат |
| Спосіб кріплення світильника | на консоль діаметром до 60 мм за допомогою 2-х гвинтів |
| Вузол регулювання куту нахилу | не менше ніж 15 градусів без додаткових кронштейнів та перехідників |
| Ресурс роботи, годин | не менше 30 000 |
| Клас енергоспоживання | не гірше А+ |
| Гарантійний термін | не менше 2 років |
| Розміри | (456 x 120 x 80) ± 50 мм |
| Вага | не більше 1,5 кг |

Товар повинен відповідати вимогам та підтверджений копією Сертифікату відповідності ДСТУ EN IEC 60598-1:2022, ДСТУ EN 60598-2-3:2014, ДСТУ EN 60529:2018, ДСТУ 8280:2015, ДСТУ EN 62722-2-1:2018, ДСТУ EN 13201-2:2016, ДСТУ EN IEC 55015:2020; Декларації про відповідність всього запропонованого Товару: Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому Постановою КМУ від 16.12.2015 року №1077; Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМУ від 16.12.2015 року №1067; Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженому Постановою КМУ від 10.03.2017 року №139; Суттєвим вимогам, що визначені у пункті 1 додатка 1 до Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого Постановою КМУ від 16.12.2015 № 1077 згідно ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2014 та/або ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2015 та/або ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 55015:2014 та/або ДСТУ EN 55015:2017 та/або ДСТУ EN IEC 55015:2020 та/або ДСТУ EN IEC 55015:2021.

Товар повинен передаватися Замовнику належним чином упакованим і укомплектованим згідно з доданими документами, промаркованим у відповідності з вимогами нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ), повинен бути новим, без ознак використання, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, без порушень оригінальної упаковки, відповідати заявленим технічним характеристикам.

На товари, що є предметом закупівлі, які підпадають під порядок підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861 та постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2025 р. № 782, замовником вимагається надання сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі.

Відповідно до рішення Переяславської міської ради від рішення Переяславської міської ради від 18.12.2025 № 01-114-VIII «Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2026 рік» (розрахунок поточних витрат по КПКВК МБ 1516030 КЕКВ 2610 на 2026 рік), загальна сума бюджетних призначень на придбання світильників для мереж вуличного освітлення у 2026 році складає 700 000,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі проведено у відповідності до  порядку пункту 2 Розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275. Керуючись вищевказаною Методикою, для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було використано один із методів розрахунку, а саме: направлено 3-и письмових запити цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг. Крім того, проведено моніторину цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Згідно отриманих комерційних пропозицій очікувана вартість становить:

Пропозиція № 1 - 1500,00 грн. з ПДВ (з доставкою)/шт

Пропозиція № 2 - 1188,00 грн. з ПДВ (з доставкою)/шт

Пропозиція № 1 - 1560,00 грн. з ПДВ (з доставкою)/шт.

(1500+1188+1560)/3 = 1416,00 грн/шт.

700 000,00 грн./1416,00 грн. = 494 шт.