|  |  |  |  | Додаток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до рішення виконавчого комітету Переяславської міської ради |  |
|  |  |  |  | від «____» ___________ 2026 № ___________ |  |
|  | Питомі норми споживання теплової енергії для житлових будинків, у розрізі поверхів (розрахунок по КТМ 204 України 244-94*;ДСТУ-НБВ.1.1-27:2010) |  |  |  |  |
|  | на плановий період 01.10.2026 по 30.09.2027 року) |  |  |  |  |
|  | Комунальне підприємство "Переяслав - тепло" Переяславської міської ради |  |  |  |  |
|  | № | Показник | Усього | Зокрема |  |
|  | з/п |  |  | з будинковими приладами обліку теплової енергії | без будинкових приладів обліку теплової енергії |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 | Кількість абонентів, яким надається послуга з постачання теплової енергії | 3797 | 302,00 | 3495 |
|  | 2 | Загальна опалювана площа житлових будинків станом на початок планованого періоду без площі квартир з автономним опаленням, м-2, усього, зокрема: | 200432,1 | 27785,40 | 172646,70 |
|  | 2.1 | 1-2-поверхових будинків | 10633,6 | 0,00 | 10633,6 |
|  | 2.2 | 3-4-поверхових будинків | 22217,6 | 5520,00 | 16697,6 |
|  | 2.3 | 5 і більше поверхів | 167580,9 | 22265,40 | 145315,5 |
|  | 3 | Річний обсяг теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал, усього, зокрема: | 22688,4 | 2594,0 | 20094,4 |
|  | 3.1 | 1-2-поверхових будинків | 1597,5 | 0 | 1597,5 |
|  | 3.2 | 3-4-поверхових будинків | 2808,7 | 598,1 | 2210,5 |
|  | 3.3 | 5 і більше поверхів | 18282,2 | 1995,9 | 16286,3 |
|  | 4 | Питоме споживання теплової енергії для забезпечення послугою з постачання теплової енергії у житлових будинках (пункт 2), Гкал/м2 на рік, зокрема: | 0,11320 | 0,09336 | 0,11639 |
|  | 4.1 | 1-2-поверхових будинків | 0,15023 | 0,00000 | 0,15023 |
|  | 4.2 | 3-4-поверхових будинків | 0,12642 | 0,10836 | 0,13239 |
|  | 4.3 | 5 і більше поверхів | 0,10909 | 0,08964 | 0,11208 |
|  | 5 | Обсяг теплової енергії для надання послуги з постачання гарячої води для населення, Гкал | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | Сума рядків 3 і 5, Гкал | 22688,40 | 2594,00 | 20094,40 |
|  | 7 | Максимальне теплове навантаження житлових будинків (пункт 2), Гкал/год | 12,90485 | 1,75101 | 11,15384 |
|  | 8 | Дані, що плануються для розрахунку тарифів на послугу з постачання теплової енергії | х |  |  |
|  | 8.1 | кількість діб опалювального періоду | 176 |  |  |
|  | 8.2 | розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C | -22 |  |  |
|  | 8.3 | середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C | 0,94 |  |  |
|  | 9 | Дані згідно з додатком 1 до КТМ 204 України 244-94 | х |  |  |
|  | 9.1 | кількість діб опалювального періоду | 190 |  |  |
|  | 9.2 | розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C | -22 |  |  |
|  | 9.3 | середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C | -1,5 |  |  |
|  | 10. | Дані згідно з додатком ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія: | х |  |  |
|  | 10.1 | кількість діб опалювального періоду | 176 |  |  |
|  | 10.2 | розрахункова температура для проектування системи опалення, ° C | -22 |  |  |
|  | 10.3 | середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду, ° C | -0,139 |  |  |
|  |  | Заступник міського голови - керуюча справами виконкому Тетяна КОНДРАТЕНКО |  |  |  |